Проектное решение Устройство определения типа RFID-карт

На базе Arduino Uno Репозиторий: github.com/sakurka-cmd/arduino-rfid-detector 2025

# 1. Обзор проекта

Настоящее проектное решение описывает устройство на базе микроконтроллера Arduino Uno, предназначенное для определения типа поднесённой RFID-карты или брелока. Устройство автоматически распознаёт чип карты, определяет возможность её чтения и клонирования, а также отображает результат на жидкокристаллическом дисплее LCD 16×2. Проект поддерживает две частоты RFID: 13,56 МГц (стандарты MIFARE, NTAG) через модуль RC522 и 125 кГц (стандарт EM4100, домофонные ключи) через модуль RDM6300.

Устройство решает задачу быстрой диагностики RFID-карт: при поднесении карты на LCD-экране появляется тип карты, её уникальный идентификатор (UID), а также статус возможности чтения и клонирования. Это полезно при работе с системами контроля доступа, аудите систем безопасности и прототипировании карт домофонов.

# 2. Архитектура

## 2.1. Компоненты

Устройство состоит из четырёх основных компонентов, каждый из которых выполняет определённую функцию в системе. Arduino Uno выступает в роли центрального контроллера, обрабатывающего данные от обоих RFID-считывателей и управляющего дисплеем.

| Компонент | Функция | Интерфейс | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno | Центральный контроллер | ATmega328P | — |
| RC522 | RFID считыватель 13,56 МГц | SPI | 13,56 МГц |
| RDM6300 | RFID считыватель 125 кГц | UART | 125 кГц |
| LCD 16×2 | Отображение результата | 4-bit parallel | — |
| Потенциометр 10 ком | Настройка контраста LCD | Аналоговый | — |

## 2.2. Логика работы

Основной цикл устройства работает по принципу поллинга: каждые 50 мс программа опрашивает оба RFID-считывателя. При обнаружении карты она определяется по полю SAK (Select Acknowledge) и ATQA (Answer To Request) для 13,56 МГц карт, или по Wiegand-26 протоколу для 125 кГц карт. Результат отображается на LCD в виде двух чередующихся экранов: первый показывает тип карты и UID, второй — статус чтения и клонирования. После 8 секунд неактивности карты устройство возвращается в режим ожидания.

# 3. Схема подключения

Ниже представлена полная схема подключения всех компонентов к Arduino Uno. Цветовая кодировка проводов: красный — питание (VCC), чёрный — земля (GND), зелёный — шина SPI, синий — сигнальные линии LCD, оранжевый — UART (RDM6300).

## 3.1. Подключение RC522

| RC522 | Arduino Uno | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SDA | Pin 10 | SPI Slave Select |
| SCK | Pin 13 | SPI Clock |
| MOSI | Pin 11 | SPI Master Out |
| MISO | Pin 12 | SPI Master In |
| RST | Pin 9 | Сброс модуля |
| 3.3V | 3.3V | Питание |
| GND | GND | Общий |

## 3.2. Подключение RDM6300

| RDM6300 | Arduino Uno | Назначение |
| --- | --- | --- |
| TX | Pin 8 | UART (SoftwareSerial RX) |
| VCC | 5V | Питание |
| GND | GND | Общий |

## 3.3. Подключение LCD 16×2

Дисплей подключается по 4-битной параллельной шине, вывод RW закоротен на GND (режим только записи). Контраст регулируется потенциометром 10 кОм, подсветка — через резистор 220 Ом.

| LCD | Arduino Uno | Назначение |
| --- | --- | --- |
| RS | Pin 7 | Регистр выбора |
| E | Pin 6 | Enable (строб) |
| D4 | Pin 5 | Данные (4-bit) |
| D5 | Pin 4 | Данные (4-bit) |
| D6 | Pin 3 | Данные (4-bit) |
| D7 | Pin 2 | Данные (4-bit) |
| RW | GND | Только запись |
| VDD | 5V | Питание |
| GND | GND | Общий |
| VO | Потенциометр | Контраст |
| BLA | 5V (220 Ом) | Подсветка + |
| BLK | GND | Подсветка – |

# 4. Поддерживаемые типы карт

Устройство поддерживает определение широкого спектра RFID-карт двух частот. Определение типа происходит на основе анализа полей SAK (Select Acknowledge) и ATQA (Answer To Request), которые уникальны для каждого семейства карт. Статус чтения и клонирования определяется на основе аппаратных ограничений и возможностей каждого типа карт.

| Тип карты | Частота | Чтение | Клонирование |
| --- | --- | --- | --- |
| MIFARE Classic 1K | 13,56 МГц | Полное | Да (FUID) |
| MIFARE Classic 4K | 13,56 МГц | Полное | Да (FUID) |
| MIFARE Mini | 13,56 МГц | Полное | Да (FUID) |
| MIFARE Ultralight | 13,56 МГц | Полное | Да (пустая) |
| MIFARE Ultralight C | 13,56 МГц | Частичное | Нет |
| MIFARE DESFire | 13,56 МГц | Ограничено | Нет |
| MIFARE Plus 2/4 | 13,56 МГц | Частичное | Нет |
| NTAG 213/215/216 | 13,56 МГц | Полное | Да (пустая) |
| ISO 14443-B | 13,56 МГц | Ограничено | Нет |
| EM4100 | 125 кГц | Полное | Да |

# 5. Программное обеспечение

## 5.1. Зависимости

Проект использует две библиотеки Arduino: MFRC522 для работы с RFID-считывателем 13,56 МГц (подключается по SPI) и LiquidCrystal для управления LCD-дисплеем. Для считывателя 125 кГц RDM6300 используется встроенная библиотека SoftwareSerial. JSON разбор реализован вручную без внешних зависимостей, что минимизирует использование памяти Arduino Uno (32 КБ ОЗУ).

## 5.2. Алгоритм определения типа карты

Определение типа карты основано на анализе двух полей: SAK (Select Acknowledge) и ATQA (Answer To Request type A). Эти поля возвращаются картой на этапе антиколлизии и селекции. Каждое семейство карт имеет уникальную комбинацию этих значений. Например, MIFARE Classic 1K всегда отвечает SAK=0x08 и ATQA=0x0004, а MIFARE Ultralight — SAK=0x04 и ATQA=0x0044. Для карт с аппаратной криптозащитой (DESFire, Ultralight C) чтение отмечается как ограниченное, а клонирование — как невозможное.

## 5.3. Компиляция и прошивка

Компиляция осуществляется через Arduino CLI с целевой платформой arduino:avr:uno. Прошивка производится через avrdude на последовательный порт /dev/ttyACM0 (или /dev/ttyACM1, зависит от системы) на скорости 115200 бод. Размер прошивки составляет около 10 КБ, что занимает менее 32% флэш-памяти ATmega328P, оставляя достаточно места для дальнейшего расширения функционала.

# 6. Ограничения

Модуль RC522 работает исключительно на частоте 13,56 МГц и не способен считывать карты 125 кГц (EM4100, HID Prox, домофонные ключи-капли). Для этого нужен отдельный модуль RDM6300, подключённый по UART. Кроме того, карты с криптографической защитой (DESFire, Ultralight C) не могут быть полностью прочитаны и клонированы без знания секретных ключей доступа. iButton (Dallas DS1990) не поддерживается вообще, так как использует другой протокол (1-Wire) и требует физического контакта.

# 7. Репозиторий

Исходный код проекта, схема подключения и документация доступны в открытом репозитории GitHub:

https://github.com/sakurka-cmd/arduino-rfid-detector

Репозиторий содержит скетч rfid_detector.ino, схему подключения (wiring.png) и данное проектное решение. Лицензия проекта — MIT.